지능형로봇 중간보고서

| 이름 | 학과 | 조 번호 |
| --- | --- | --- |
| 이석민 (2019872017) | 건축학부 | 6조 |
| 이동하 ([학번]) | [학과] | 6조 |

1. jetson-inference 정리

jetson-inference는 NVIDIA에서 제공하는 Jetson용 딥러닝 추론 라이브러리로, "Hello AI World"라는 튜토리얼 형태로 공개되어 있다. 사전학습된 비전 모델을 TensorRT로 최적화해서 Jetson GPU에서 실시간으로 돌릴 수 있게 해 주며, C++과 Python API를 모두 지원한다. 모델을 처음 실행할 때 해당 GPU에 맞는 TensorRT 엔진을 만들기 때문에 시간이 조금 걸리고, 그 다음부터는 저장된 엔진을 불러와서 바로 실행된다.

(1) 제공하는 주요 기능

| 클래스 | 기능 | 기본 제공 모델 예시 / 출력 |
| --- | --- | --- |
| imageNet | 이미지 분류 | ResNet-18/50/101/152, GoogleNet, VGG, Inception-v4 / 이미지 전체의 종류와 확신도 |
| detectNet | 객체 검출 | SSD-Mobilenet-v2(COCO 91종), PeopleNet, FaceDetect, DashCamNet 등 / 물체별 bounding box, 종류, 확신도 |
| segNet | 의미론적 분할 | FCN-ResNet18(Cityscapes, Pascal VOC, SUN RGB-D 등) / 픽셀 단위 클래스 |
| poseNet | 자세 추정 | ResNet18, DenseNet121 / 몸 18개, 손 21개 관절 좌표 |
| actionNet | 행동 인식 | ResNet18/34(Kinetics) / 연속 프레임의 행동 종류 |
| backgroundNet | 배경 제거 | 사람이나 물체만 남기고 배경 제거 |
| depthNet | 단안 깊이 추정 | 카메라 한 대 영상으로 픽셀별 상대 깊이 |

같이 제공되는 jetson-utils로는 카메라와 영상 입출력(V4L2 USB 카메라, CSI 카메라, 동영상 파일, RTSP, WebRTC, 화면 출력)과 CUDA 기반 이미지 처리(자르기, 크기 변환, 글자 표시 등)를 할 수 있고, 이 과정에서 GPU 메모리를 따로 복사하지 않는다. 또 PyTorch로 직접 모은 데이터에 전이학습한 모델을 ONNX로 내보내면 같은 방식으로 실행할 수 있다.

(2) 실습에서 해 본 것

- Conda 가상환경에 jetson-inference를 빌드하고 imageNet 예제로 설치를 확인했다.

- C920 웹캠 영상을 WebRTC로 노트북 브라우저에 띄우고 detectNet(SSD-Mobilenet-v2) 검출 결과를 확인했다. 일반 조명에서 약 30 FPS가 나왔고 laptop, person, cup, clock 등이 잡혔다. 어둡거나 물체가 가려지고 잘린 경우에는 검출이 잘 안 됐다.

- segNet(FCN-ResNet18)으로 세그멘테이션을 돌려 보았다.

(3) 이를 이용해 할 수 있는 것

Jetson 하나로 실시간 비전 인식이 되기 때문에, 이동 로봇과 연결하면 주변의 물체나 사람을 인식하고 그 결과에 따라 로봇이 움직이도록 만들 수 있다. 검출 결과를 깊이나 LiDAR 거리, 로봇 위치와 합치면 물체를 지도 위에 표시할 수 있고, poseNet으로 사람 자세를 보고 반응하게 하거나 처리한 영상을 WebRTC로 원격에서 보는 것도 가능하다. COCO에 없는 물체는 전이학습으로 추가하면 된다.

2. 최종 프로젝트 주제

말로 물어보는 물건 찾기 로봇: 물체 기억을 바탕으로 한 자유 문장 검색과 자율 이동

TurtleBot3 Waffle Pi와 Jetson Xavier NX를 연결해서, 로봇이 돌아다니며 본 물체의 이미지 특징(CLIP 임베딩), 지도상의 위치, 본 시각, 아직 그 자리에 있을 확률을 기억하게 한다. 사용자가 "Where is the blue mug?"처럼 영어로 물어보면 질문 문장과 기억해 둔 물체 이미지의 유사도를 계산하고, 가장 가능성이 높은 물체 위치로 로봇이 이동한다.

- 필요성: 물건을 어디 뒀는지 잊어버리는 일상적인 문제를 로봇의 공간 기억으로 해결해 보려고 한다.

- 차별점: detectNet(COCO)은 정해진 클래스만 알아보지만, CLIP을 같이 쓰면 "a blue tumbler", "a black charger next to the laptop"처럼 자유롭게 묘사한 문장으로 찾을 수 있다.

- 수업과의 연결: 카메라에서 로봇, 지도로의 좌표 변환(동차 좌표), Occupancy Grid와 SLAM, 파티클 필터 기반 위치 추정(AMCL), 물체가 있을 확률의 베이즈 갱신, Kalman Filter를 이용한 물체 위치 보정을 사용한다.

- 범위: 데모까지 시간이 길지 않아서, 텍스트로 물어보면 물체 위치를 찾아 이동하고 도착해서 다시 확인하는 것까지를 필수 목표로 먼저 완성한다. 음성 질의와 옮겨진 물체 다시 찾기는 그 다음에 추가한다.

3. 수행 계획

(1) 사용할 기능과 모델

| 구분 | 기능 / 모델 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| jetson-inference | detectNet (SSD-Mobilenet-v2, COCO) | 카메라 영상에서 물체 후보 bounding box 검출 |
| 비교용 모델 | YOLO 계열 (TensorRT) | detectNet과 속도, 검출률을 비교해서 하나 선택 |
| jetson-utils | videoSource / videoOutput (WebRTC) | 카메라 입력, 결과 화면을 노트북으로 전송 |
| 추가 모델 | CLIP (OpenCLIP ViT-B/32, FP16) | 물체 이미지와 영어 질문 문장을 임베딩해서 유사도 계산 |
| 추가 모델 (가능하면) | Whisper (tiny/base, 영어) | 음성 질문을 텍스트로 변환 |
| ROS 2 패키지 | TurtleBot3, slam_toolbox, Nav2(AMCL), realsense2_camera | 지도 작성, 위치 추정, 목표 지점 주행, 깊이 영상 |

(2) 시스템 구성

- 기본은 원격 처리로 한다. Jetson은 로봇에 올리지 않고 실습실 Wi-Fi로 ROS 2 통신을 한다. 와플파이는 LiDAR, 오도메트리, 모터 제어, 카메라 영상 전송만 하고, SLAM, AMCL, Nav2와 비전 처리는 모두 Jetson에서 돌린다. 영상은 압축하고 해상도와 FPS를 낮춰서 보낸다.

- Wi-Fi 속도 때문에 검출이나 깊이 처리가 너무 느리면 Jetson을 와플파이에 올리고 카메라를 Jetson에 바로 연결한다. 탑재가 가능한 것은 확인했다. PE1000N은 12~24 V 입력을 받고 와플파이 배터리는 11.1 V라서, 이 경우 승압 컨버터나 Jetson용 배터리를 따로 쓴다.

- 카메라는 수업에서 받은 C920을 쓰고, 물체까지의 거리는 연구실에 있는 RealSense의 깊이 영상으로 잰다. 와플파이의 2D LiDAR는 바닥에서 약 20 cm 높이의 한 평면만 스캔하기 때문에 책상 위 물체까지의 거리는 잴 수 없다. RealSense를 못 쓰게 되면 물체를 봤을 때의 로봇 위치와 방향을 같이 저장해 두었다가 그 자리로 다시 가서 확인하거나, 여러 위치에서 본 방향을 이용해 삼각측량으로 위치를 구한다. LiDAR 거리는 바닥에 놓인 물체에만 사용한다.

- ROS 2는 기기끼리 배포판이 다르면(Foxy와 Humble 등) 통신이 제대로 안 될 수 있다. 와플파이에 깔린 버전을 먼저 확인하고 나서 Jetson과 노트북을 어떻게 맞출지 정한다.

(3) 전체 동작 흐름

[1. 순찰하면서 기억하기]

입력: 카메라 영상, RealSense 깊이, LiDAR 스캔, 오도메트리

- slam_toolbox로 지도를 만들고 AMCL로 로봇 위치(x, y, θ) 추정

- detectNet(또는 YOLO)으로 물체 bounding box 검출

- bbox 영역의 깊이로 3D 위치를 구하고 카메라 → 로봇 → 지도 좌표로 변환

- 물체 부분을 잘라 CLIP 이미지 임베딩 계산

출력: 물체 기억 { 임베딩, 위치와 불확실성, 본 시각, 존재 확률 p }

[2. 질문 받고 이동하기]

입력: 영어 텍스트 질문 (가능하면 마이크 음성 → Whisper)

- CLIP 텍스트 임베딩과 기억된 물체들의 유사도 계산, 존재 확률 p를 곱해 상위 3개 선택

- Nav2로 첫 번째 후보 위치까지 이동

- 도착해서 현재 화면을 다시 확인: 있으면 p를 올리고, 없으면 p를 낮추고 다음 후보로

출력: 물체 앞에 도착, 노트북 화면에 물체 사진과 위치 표시

(4) 물체 기억 방법

- 위치 계산: 깊이 d, 카메라 내부 행렬 K, 픽셀 좌표 (u, v)로 카메라 기준 점 P_cam = d·K⁻¹[u, v, 1]ᵀ를 구하고, P_map = T_map←base · T_base←cam · P_cam으로 지도 좌표로 바꾼다. T_map←base는 AMCL로 구한 로봇 위치, T_base←cam은 캘리브레이션 값이다.

- 위치 보정: 같은 물체를 다시 보면 Kalman Filter로 위치를 갱신한다. 물체는 움직이지 않는다고 보고 K = Σ(Σ+R)⁻¹, μ ← μ + K(z−μ), Σ ← (I−K)Σ를 쓴다. 관측 오차 R은 거리가 멀수록 크게 둔다. 같은 물체인지는 위치 거리와 CLIP 임베딩 유사도를 같이 보고 판단한다.

- 존재 확률: 검출기가 물체를 잡을 확률을 d, 없는데 잘못 잡을 확률을 f라고 할 때, 다시 봤을 때 검출되면 p ← dp / (dp + f(1−p)), 그 자리가 보이는데 검출되지 않으면 p ← (1−d)p / ((1−d)p + (1−f)(1−p))로 갱신한다. 시간이 지날수록 기억이 불확실해지도록 p ← 0.5 + (p − 0.5)·exp(−Δt/τ)도 적용한다.

(5) 필요한 장비 및 데이터

- 장비: TurtleBot3 Waffle Pi(LiDAR, OpenCR, Raspberry Pi), Jetson Xavier NX(ASUS PE1000N, 8 GB, SSD 256 GB), Logitech C920, Intel RealSense(연구실 보유), USB 마이크, 노트북. Jetson을 탑재하게 되면 승압 컨버터나 전용 배터리가 추가로 필요하다.

- 소프트웨어: Jetson은 Ubuntu 20.04, JetPack 5.1.5, PyTorch 2.1(수업 Conda 환경)을 그대로 쓰고 OpenCLIP을 추가한다. ROS 2 버전은 와플파이를 확인한 뒤 정한다.

- 데이터: 실습실 SLAM 지도, 테스트용 물체 10종(머그컵, 텀블러, 가방 등), 평가용 영어 질문 20개와 각 정답 위치, 집에서 개발할 때 쓸 실습실 rosbag 녹화 데이터.

(6) 역할 분담

| 조원 | 담당 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 이석민 | 로봇, 주행 | ROS 2 환경 구성, 와플파이와 Jetson 연결, SLAM 지도, AMCL과 Nav2 주행, 카메라와 로봇 사이 좌표 변환(TF) 캘리브레이션, 전체 통합 |
| 이동하 | 비전, AI | 검출기 비교(detectNet, YOLO), 깊이를 이용한 물체 위치 계산, CLIP 임베딩과 물체 기억 및 검색, 음성 질의, 결과 화면 |

통합 테스트와 데모 리허설은 같이 진행한다.

(7) 일정

지금까지는 Jetson 실습까지 진행했다. 11월 4일까지는 집과 연구실에서 할 수 있는 준비 작업을 하고, 로봇을 포함한 본격적인 작업은 11월 5일 실습부터 시작한다.

| 기간 | 비전, AI | 로봇, 주행 |
| --- | --- | --- |
| ~10/29 (완료) | Jetson 실습: jetson-inference, CLIP 동작 확인 |  |
| 10/30 ~ 11/4 | YOLO TensorRT 엔진 준비, CLIP 전처리 개선, 연구실 RealSense 깊이 확인 | Gazebo 시뮬레이션으로 SLAM, Nav2 연습, 실습 때 확인할 항목 정리 |
| 11/5 ~ 11/11 | Jetson에서 detectNet과 YOLO 비교 | ROS 2 버전 확인 및 통일, 와플파이와 Jetson 연결, 텔레옵, 실습실 SLAM 지도 |
| 11/12 ~ 11/18 | 물체 임베딩 저장, 텍스트 검색(상위 3개), 물체 지도 표시 | AMCL 위치 추정, Nav2 주행, TF 캘리브레이션 |
| 11/19 ~ 11/25 | 필수 목표 통합(질문, 검색, 이동, 재확인), 확률 갱신, 리허설 |  |
| 11/26 / 12/3 | 데모 / 발표 (남는 시간에 음성 질의, 옮겨진 물체 다시 찾기 추가) |  |

(8) Jetson 실습 결과 (10/27)

수업 Conda 환경(PyTorch 2.1, CUDA OpenCV)에 OpenCLIP을 설치해서 ViT-B/32 모델이 Jetson Xavier NX에서 돌아가는지 확인했다. 예제 이미지 40장으로 영어 문장 검색을 해 보니 대부분 맞게 찾았다(orange는 fruit, dog는 dog, bird는 bird 등).

| 정밀도 | 이미지 임베딩 | 문장 임베딩 | GPU 메모리 (모델 / 최대) |
| --- | --- | --- | --- |
| FP32 | 56.0 ms/장 | 18.4 ms | 580 MB / 606 MB |
| FP16 | 52.7 ms/장 | 5.4 ms | 304 MB / 584 MB |

FP16에서는 모델 메모리가 절반으로 줄고 문장 처리도 3배 넘게 빨라졌는데, 이미지 처리 시간은 거의 그대로였다. 이미지 전처리를 CPU에서 하는 부분이 느린 것으로 보여서, 전처리를 GPU로 옮기거나 TensorRT로 변환해 볼 예정이다.

또 로봇 없이 Jetson과 C920만으로 간단한 물건 찾기를 만들어 보았다. detectNet 결과를 브라우저로 보면서 검출된 물체나 화면 조각을 CLIP 임베딩으로 저장하고, "a plastic cup with a straw" 같은 문장으로 검색해 위치를 화면에 표시하는 방식이다.

- detectNet과 CLIP(FP16)을 같이 돌려도 1920×1080 영상이 28~30 FPS 정도로 끊기지 않았다.

- detectNet이 검출하지 못한 투명 플라스틱 컵도 화면 조각과 CLIP 문장 검색으로는 찾을 수 있었다. 고정 클래스 검출만으로는 부족하다는 것을 확인했다.

- 컵을 저장한 뒤 컵과 카메라를 옮기고 다시 물어보면 처음 저장했던 화면 위치를 가리켰다. 화면 좌표로 저장하면 카메라가 움직이는 순간 의미가 없어지기 때문에, 로봇에서는 물체 위치를 지도 좌표로 저장하고 다시 봤을 때 없으면 확률을 낮추는 방식이 필요하다.

지금 화면에서 바로 찾는 기능도 시험해 보았다. 화면을 여러 크기의 창으로 잘라 CLIP으로 비교하고, 질문 문장을 벽, 바닥, 책상, 의자 같은 배경 문장과 비교해서 그 물체일 확률을 계산했다.

| 경우 | 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 컵이 화면에 크게 보임 | 4번 모두 확률 1.00으로 정확한 위치를 찾음 (1회 약 0.8초) | 물체가 충분히 크면 위치가 바뀌어도 잘 찾음 |
| 컵이 화면에 없음 | 최고 확률 0.08, 0.10 | 0.5 미만이면 화면에 없다고 판단 |
| 컵이 작게(화면 폭의 약 8%) 의자 옆에 있음 | 컵이 아닌 검은 기둥을 가리킴 | 의자가 창 대부분을 차지해서 다른 창이 상대적으로 높은 확률을 받음 |

이 결과를 바탕으로, 로봇은 후보 위치에 가까이 간 다음 확인하도록 하고 작은 물체를 위해 더 작은 창을 추가했다. 검출 단계에서는 detectNet의 오검출(벽걸이 모니터를 laptop으로 인식)을 줄이기 위해 YOLO와 비교해 볼 계획이다. 문장으로 바로 bounding box를 찾는 OWL-ViT 계열 모델(NanoOWL)도 Xavier NX에서 TensorRT 엔진을 만들어 이미지 한 장에 약 67 ms가 걸리는 것까지 확인했고, 시간이 되면 정확도를 비교해 본다.

(9) 평가 방법

- 검색 성공률: 질문 20개 중 맞는 물체 0.5 m 안에 도착한 비율 (1순위, 3순위 이내)

- 위치 오차: 추정한 물체 위치와 실제 위치의 거리

- 고정 클래스 검출만 쓸 때와 CLIP 문장 검색을 쓸 때의 성공률 비교

- 물체를 옮긴 뒤 확률 갱신을 끄고 켰을 때의 성공률 비교

- FPS, 메모리 사용량(jtop), 질문부터 출발까지 걸리는 시간

(10) 예상되는 문제와 대안

| 문제 | 대안 |
| --- | --- |
| ROS 2 버전이 기기마다 다름 | 와플파이 버전 확인 후 맞출 방법 결정 (필요하면 Jetson에서 Docker) |
| 원격 처리 시 Wi-Fi가 느림 | 영상 압축, 해상도 낮추기. 그래도 부족하면 Jetson 탑재 |
| Jetson 메모리 부족 (실습 중 GPU 메모리 부족 경고 확인) | CLIP은 검출할 때만, Whisper는 질문할 때만 실행. 무거운 변환은 CPU에서 |
| RealSense를 쓸 수 없음 | 본 위치와 방향을 저장해 두고 다시 가서 확인, 여러 위치에서 본 방향으로 삼각측량 |
| 자율 주행이 불안정 / 음성 인식이 부정확 | 텔레옵으로 돌면서 기억 / 텍스트 입력으로 대체 |

4. 참고 자료 (Reference)

- D. Franklin, jetson-inference: Hello AI World guide to deploying deep-learning inference networks and deep vision primitives with TensorRT and NVIDIA Jetson, GitHub. https://github.com/dusty-nv/jetson-inference

- A. Radford et al., "Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision," ICML, 2021.

- OpenCLIP, GitHub. https://github.com/mlfoundations/open_clip

- B. Chen et al., "Open-vocabulary Queryable Scene Representations for Real World Planning," ICRA, 2023.

- S. Thrun, W. Burgard, D. Fox, Probabilistic Robotics, MIT Press, 2005.